Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья

(текущий ремонт)

Согласно МДК 2-04.2004 (Утвержденным Госстроем РФ )

- Фундаменты:

- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

- усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

- смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями;

- устройство и ремонт вентиляционных продухов;

- смена или ремонт отмостки;

- восстановление приямков, входов в подвалы.

- Стены и фасады:

  - заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

  - герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

  - заделка отверстий, гнезд, борозд;

  - восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

  - пескоструйная очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей;

  - ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей;

  - смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен;

  - утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;

  - замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах;

  - восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

  - ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий.

- Перекрытия:

  - частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций;

  - заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

  - заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

  - утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

- Крыши:

  - усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

  - антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

  - все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

  - замена водосточных труб;

  - ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

  - замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

  - восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов;

  - восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

  - ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

  - ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

  - оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

- Оконные и дверные заполнения:

  - смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

  - установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

  - смена оконных и дверных приборов.

- Межквартирные перегородки:

  - усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок;

  - заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков;

  - заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

  - заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

  - замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

  - частичная замена и укрепление металлических перил;

  - то же, элементов деревянных лестниц;

  - заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;

  - восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

  - устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

- Полы:

  - замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома;

  - замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах квартир с полной сменой покрытия, вышедшего из строя по истечении нормативного срока службы.

- Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры:

  - все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях;

  - перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.

- Внутренняя отделка:

  - восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками;

  - восстановление лепных деталей и розеток (включая квартиры зданий, находящихся под охранной Государственной инспекции по охране памятников архитектуры);

  - все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках), служебных квартирах, а также в квартирах после ремонта штукатурки и облицовки (кроме работ, подлежащих выполнению нанимателями, арендаторами и собственниками за свой счет).

- Центральное отопление:

  - смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры;

  - установка (при необходимости) воздушных кранов;

  - утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов;

  - перекладка, обмуровка котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб в котельной;

  - смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников; гидравлические испытания систем;

  - замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;

  - восстановление разрушенной тепловой изоляции.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

  - уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы;

  - смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн, запорной арматуры в квартирах вследствие истечения их срока службы;

  - утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке;

  - замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц;

  - замена внутренних пожарных кранов;

  - ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;

  - замена отдельных узлов водонагревательных колонок; замена дымоотводящих патрубков, вышедших из строя вследствие их физического износа;

  - прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа.

- Электроснабжение и электротехнические устройства:

  - замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир);

  - замена светильников;

  - замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

  - замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий; замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания;

- Вентиляция:

  - смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;

- Специальные общедомовые технические устройства*:

  - встроенные, пристроенные и крышные котельные и установки для нужд отопления и горячего водоснабжения;

  - установки, в том числе насосные, для снабжения питьевой водой, ее очистки (доочистки);

  - установки (устройства) для приема (канализования) и очистки сточных вод;

  - общедомовые установки для принудительной вентиляции в домах повышенной этажности (свыше 9 этажей);

  - системы дымоудаления и пожаротушения;

  - переговорно-замочные устройства;

  - лифты;

  - автоматизированные тепловые пункты;

  - узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения;

  - системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием.

- Внешнее благоустройство:

  - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;

  - устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев трав;

  - замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.